# BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| STT | Ngày tháng | Trang | Nội dung sửa đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MÔ TẢ SẢN PHẨM

| TT | Đặc tính | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nguyên liệu | - Củ dong - Nước |
| 2. | Các đặc tính kỹ thuật quan trọng của sản phẩm Các chỉ tiêu khác được mô tả trong bản Công bố tiêu chuẩn cơ sở của từng loại sản phẩm. | - Sản phẩm dạng sợi, đồng nhất. - Có pH = 4,1 - 4,4. - Miến: dai, màu ngả xám, sợi đồng đều. |
| 3. | Cách sử dụng | Ăn trực tiếp, sản phẩm cho 1 lần sử dụng |
| 4. | Mô tả quy trình công nghệ | Củ dong xay, nghiền thành bột -> lọc bã  lắng bột  Lọc và làm sạch nhựa Hồ hoá  Tráng miến  Phơi  cắt sợi -> đóng túi  vận chuyển |
| 5. | Phương pháp đóng gói | Đóng túi nilon Trọng lượng tịnh : 500g/túi |
| 6. | Thời hạn sử dụng | 18 tháng (kể từ ngày sản xuất) |
| 7. | Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. |
| 8. | Đối tượng tiêu thụ | Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn. |
| 9. | Đối tượng nhạy cảm hoặc hạn chế sử dụng | Cân nhắc sử dụng nếu dị ứng với thành phần của sản phẩm. |
| 10. | Điều kiện xếp dỡ, vận chuyển | - Vận chuyển bằng xe tải. - Xếp dỡ: + Tại kho: 3 lớp/pallet + Lúc vận chuyển : Vận chuyển bằng xe chuyên dụng |
| 11. | Các chỉ dẫn trên nhãn | - Tên sản phẩm: Miến dong - Tên, địa chỉ của công ty - Trọng lượng tịnh - Hạn sử dụng 18 tháng (kể từ ngày sản xuất) - Ngày sản xuất Mẻ lô: - Bảo quản với nhiệt độ thường. |

- QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Củ dong

Rửa sạch

Nước thải

Củ dong

Nghiền bột

Chất thải

Lọc bã

Nước thải

Lắng bột

Chất thải

Lọc và làm sạch nhựa

Đóng túi, vận chuyển

Nước sôi 70-75 độ

Cắt sợi

Phơi

Tráng miến

Hồ hoá

- BẢNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY

| TT | Công đoạn | Mối nguy | Tần suất | Mức độ ảnh hưởng | Đánh giá mối nguy | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Sơ chế: củ dong mua về được rửa sạch, loại bỏ bùn đất, rễ, và mang đi nghiền mịn | - Vật lý: Tạp chất lẫn trong nước | T | V | Không ý nghĩa | - Kiểm soát chất lượng nước chế biến |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nước | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | T | V | Không ý nghĩa |  |
| I.2 | Lọc bã | - Vật lý: đất, sạn, tạp chất lạ, mảnh vụn kim loại, … có lẫn trong nguyên liệu hoặc xuất hiện trong quá trình định lượng nguyên liệu. | V | V | Tuỳ từng trường hợp | - Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất - Kiểm tra số lượng nguyên liệu trước khi sản xuất |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nguyên liệu | T | C | Tuỳ từng trường hợp |  |
|  |  | - Sinh học: VSV gây bệnh (E.coli, salmonella,…) cú trong cỏc nguyờn liệu hay do thao tỏc CN, nấm men, mốc trong nguyên liệu | C | C | Ý nghĩa |  |
|  |  | - Hoá học: Dư lượng hoá chất có sẵn trong nguyên liệu | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | T | V | Không ý nghĩa |  |
| I.3 | Lắng bột | - Vật lý: Tạp chất lẫn trong nước | T | V | Không ý nghĩa | - Kiểm soát chất lượng nước chế biến |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nước | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | T | V | Không ý nghĩa |  |
| I.4 I.5 | Lọc và làm sạch nhựa | - Vật lý: Tạp chất từ bao bì | V | V | Tùy từng trường hợp | - Loại bỏ bằng nước lọc - Kiểm tra dư lượng hóa chất sau CIP |
|  |  | - Hóa học: Dư lượng hóa chất tồn tại sau khi vệ sinh thiết bị | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | T | V | Không ý nghĩa |  |
| I.6 | Hồ hoá bằng nước sôi 70-75 độ | - Vật lý: Tạp chất từ các công đoạn trước | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Hóa học: Dư lượng hóa chất tồn tại sau khi vệ sinh thiết bị | T | V | Không ý nghĩa |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | T | V | Không ý nghĩa |  |

| II.1 | Tráng miến | - Vật lý: không có |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Hoá học: không có |  |  |  |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường | T | T | Không ý nghĩa |  |
| II.2 | Phơi | - Vật lý: Không |  |  |  |  |
|  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị | T | V | Tuỳ trường hợp | - Kiểm tra vệ sinh thiết bị |
|  |  | - Sinh học: Không |  |  |  |  |
| II.3 | Cắt sợi | - Vật lý: Không |  |  |  |  |
|  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị | T | V | Tuỳ trường hợp | - Kiểm tra vệ sinh thiết bị |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường | C | C | Ý nghĩa | - Xử lý ở khâu tiếp theo bảo quản lạnh. |
| II.4 | Đóng túi | - Vật lý: Không |  |  |  |  |
|  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị | T | V | Tuỳ trường hợp | - Kiểm tra vệ sinh thiết bị |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường | C | C | Ý nghĩa | - Xử lý ở khâu tiếp theo bảo quản lạnh. |
| II.5 II.6 II.7 | Dán nhãn, Lưu kho Bảo quản | - Vật lý: Không có |  |  |  |  |
|  |  | - Hoá học: không có |  |  |  |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật có sẵn trong sản phẩm phát triển khi nhiệt độ bảo quản không đảm bảo | C | C | Ý nghĩa | - Kiểm soát nhiệt độ bảo quản của kho lạnh. |
| II.8 | Vân chuyển đến các điểm bán hàng | - Vật lý: Không |  |  |  |  |
|  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị | T | V | Tuỳ trường hợp | - Kiểm tra vệ sinh thiết bị |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật có sẵn trong sản phẩm phát triển khi nhiệt độ bảo quản không đảm bảo | C | C | Ý nghĩa | - Kiểm soát nhiệt độ bảo quản của xe chuyên dụng |

- BẢNG TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CCP MIẾN DONG

|  |  |  | Câu hỏi 1: | Câu hỏi 2: | Câu 3: | Câu hỏi 4: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tại công | Công đoạn | Các mối nguy | Có công đoạn |  |  |
|  |  |  | đoạn này hay | này có được | đã nhận diện | nào sau công |  |  |
|  |  |  | những công | thiết kế đặc | có khả năng | đoạn này loại |  |  |
|  |  |  | đoạn sau có | biệt nhằm | xảy ra quá | trừ hoặc làm |  |  |
|  |  |  | biện pháp | loại trừ hoặc | mức chấp | giảm thiểu |  |  |
| TT | Công đoạn | Mối nguy | phòng ngừa | giảm thiểu | nhận được | mối nguy đã | CCP | Ghi chú |
|  |  |  | nào với mối | đến mức chấp | hoặc gia tăng | nhận diện đến |  |  |
|  |  |  | nguy đã nhận | nhận được | đến mức | mức chấp |  |  |
|  |  |  | diện hay | khả nằng xảy | không thể | nhận được |  |  |
|  |  |  | không? | ra mối nguy | chấp nhận | hay không? |  |  |
|  |  |  |  | hay không? | được hay |  |  |  |
|  |  |  |  |  | không? |  |  |  |

| I.1 | Sơ chế: củ dong mua về được rửa sạch, loại bỏ bùn đất, rễ, và mang đi nghiền mịn | - Vật lý: Tạp chất lẫn trong nước | C | K | K |  | K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | C | K | K |  | K |  |
| I.2 | Lọc bã | - Vật lý: đất, sạn, tạp chất lạ, mảnh vụn kim loại, … có lẫn trong nguyên liệu hoặc xuất hiện trong quá trình định lượng nguyên liệu. | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nguyên liệu | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Sinh học: VSV gây bệnh (E.coli, salmonella,…) cú trong cỏc nguyờn liệu hay do thao tỏc CN, nấm men, mốc trong nguyên liệu | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Hoá học: Dư lượng hoá chất có sẵn trong nguyên liệu | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | C | K | K |  | K |  |
| I.3 | Lắng bột | - Vật lý: Tạp chất lẫn trong nước | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Hoá học: Kim loại nặng tồn tại trong nước | C | K | K |  | K |  |
|  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … | C | K | K |  | K |  |

| I.4 I.5 | Lọc và làm sạch nhựa |  | - Vật lý: Tạp chất từ bao bì |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Hóa học: Dư lượng hóa chất tồn tại sau khi vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
| I.6 | Hồ hoá bằng nước sôi 70-75 độ |  | - Vật lý: Tạp chất từ các công đoạn trước |  | C |  | K |  | K |  | C |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Hóa học: Dư lượng hóa chất tồn tại sau khi vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật gây bệnh như: Staphylococus, Clostridium, … |  | C |  | K |  | C |  | C |  | K |  |  |  |
| II.1 | Tráng miến |  | - Vật lý: không có |  | C |  | K |  | K |  | C |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Hoá học: không có |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường |  | C |  | K |  | C |  | C |  | K |  |  |  |
| II.2 | Phơi |  | - Vật lý: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Sinh học: Không |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
| II.3 | Cắt sợi |  | - Vật lý: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
| II.4 |  | Đóng túi |  | - Vật lý: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật xâm nhập từ môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5 II.6 II.7 |  | Dán nhãn, Lưu kho Bảo quản lạnh |  | - Vật lý: Không có |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hoá học: không có |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật có sẵn trong sản phẩm phát triển khi nhiệt độ bảo quản không đảm bảo |  | C |  | C |  |  |  |  |  | CCP1 |  |  |  |
| II.8 |  | Vân chuyển đến các điểm bán hàng |  | - Vật lý: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hoá học: dư lượng hoá chất vệ sinh thiết bị |  | C |  | K |  | K |  |  |  | K |  |  |  |
|  |  |  |  | - Sinh học: Vi sinh vật có sẵn trong sản phẩm phát triển khi nhiệt độ bảo quản không đảm bảo |  | C |  | C |  |  |  |  |  | CCP2 |  |  |  |

- BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HACCP

| TT | CCP | Mối nguy | GHTH | Thủ tục giám sát |  |  |  | HĐKP | K.tra xác nhận | Hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cái gì | Như thế nào | Tần suất | Ai |  |  |  |
| 1 | CCP1 Bảo quản | Sinh học | Không để nhiệt độ bảo quản < …0C | Nhiệt độ tại các kho lạnh | - Kiểm tra thông số hiển thị trên đồng hồ - Kiểm tra thông số nhiệt độ cài đặt | 4h / lần | NV kho | - Điều chỉnh và kiểm tra máy lạnh | NV kho | BM 04.04 |
| 1 | CCP02 Bảo quản trong quá trình vận chuyển đến điểm bán hàng | Sinh học | Không để nhiệt độ bảo quản <…0C | Nhiệt độ tại các kho lạnh | - Kiểm tra thông số hiển thị trên đồng hồ - Kiểm tra thông số nhiệt độ cài đặt | Đảm bảo thời giàn bảo quản trong quá trình vận chuyển <4h | Lái xe | - Điều chỉnh và kiểm tra máy lạnh | NV kho | Phiếu xuất hàng |